# Guía para elaboración del registro fotográfico del proceso constructivo de viviendas

## Generalidades

- El registro fotográfico tiene como propósito demostrar la calidad del proceso constructivo y garantizar las buenas prácticas constructivas.

- Las fotografías deben estar georreferenciadas para determinar a qué vivienda pertenecen.

- Se debe aportar el registro fotográfico de cada vivienda, indicando el número de lote.

- Todas las fotografías se deberán aportar en un medio digital, ordenado por carpetas con el número de lote, folio real o plano de catastro de la finca.

- La resolución mínima de las fotografías a remitir será de 1024 px x 768 px.

- Cada fotografía debe indicar la fecha de toma.

## Fotografías a presentar en viviendas nuevas postuladas

| Elemento | Detalle | Cantidad mínima de fotografías |
| --- | --- | --- |
| Previo al proceso constructivo | Vista del lote en verde donde se construirá la vivienda, que muestre los linderos de la finca. | 1 |
| Cimientos | Vista general de las excavaciones de cimientos, en donde se evidencie la profundidad de la excavación. | 2 |
|  | Vista general en donde se aprecien la colocación total de los aceros de refuerzo, recubrimientos, empalmes y dobleces. | 1 |
| Paredes y columnas | Vista general de las paredes en donde se aprecie el levantamiento de columnas, cerramiento y su refuerzo respectivo (evidenciando los traslapes de barras de acero y dobleces). Esto depende del sistema constructivo, en caso de bloques de concreto, debe visualizarse en la fotografía la barra de acero en las celdas de los bloques. | 2 |
|  | En caso de ser necesario, vista en detalle de las uniones o prevista de conexión de columnas y paredes, si las hubiere. | 1 |
|  | Vista general del acero de refuerzo y recubrimiento de vigas y columnas, previo al colado de concreto, y para sistemas prefabricados o de muro seco mostrar las fotografías generales de los elementos equivalentes instalados. | 2 |
| Losa de piso | Vista de la losa de piso, previa a su colado, evidenciando el espesor de la losa. En caso de que se requiera, se deberá mostrar el acero de refuerzo de la losa de piso. | 1 |
| Estructura de techo | Vista general de los elementos de unión de la estructura de techo, previo a la colocación de la cubierta. | 1 |
| Sistema eléctrico | Vista de empalmes en cajas de registro y rotulación del cableado a instalar. Vista de instalación del electrodo de puesta a tierra. | 2 |
| Sistema de tratamiento de aguas servidas | Verificación de la profundidad del tanque séptico y drenaje. | 1 |
|  | Vista general de las líneas de drenaje antes de ser cubiertas, donde se observe el material granular y el tubo filtrante. | 2 |
| Total mínimo de fotografías por vivienda |  | 16 |

En caso de que se requieran mayor cantidad de fotografías por unidad habitacional, el profesional responsable podrá adicionarlas.